附件1

水运工程软基处理监测技术规程

（征求意见稿）

目  录

前言	2

1 总则	3

2 术语	3

3 基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2 观测仪器设备	6

4 监测项目	7

4.1 一般规定	7

4.2  软基处理工程	7

4.3  防波堤、护岸和岸坡工程	8

5 人工监测	10

5.1 监测点制作与埋设	10

5.2 监测点保护与验收	14

5.3 日常巡查	14

6 自动化监测	15

6.1 监测系统设计	15

6.2 仪器设备选型	17

6.3 系统安装与调试	19

6.4 监测系统验收	22

6.5 设备维护管理	23

7 监测频率	23

8 数据处理与成果反馈	24

附录A  最终沉降量推算方法	27

附录B  常用验收表	29

附录C  监测成果样表	39

前言

本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

水运工程软基处理监测技术规程

1 总则

1.0.1 为统一福建省内水运工程软基处理监测技术要求，提高监测质量，提升水运工程监测管理水平，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于福建省内水运工程软基处理过程中的地基和护岸工程的监测。

1.0.3 水运工程软基处理地基及护岸监测除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术语

2.0.1  监测网

为变形监测而建立的由基准点、工作基点组成的专用测量控制网。

2.0.2  基准点

为进行变形监测而在外围布设的需长期保存、稳定可靠的测量控制点。

2.0.3  工作基点

为直接测定监测点而在现场布设的相对稳定的测量控制点。

2.0.4  水平位移

监测对象在水平方向上所产生的相对位移变化。

2.0.5  竖向位移

监测对象在竖直方向上所产生的相对位移变化。

2.0.6  深层水平位移

土体在不同深度产生的相对水平位移变化。

2.0.7  分层竖向位移

不同土层产生的相对竖向位移变化。

2.0.8  地下水位

地下含水层中水面的高程。

2.0.9 倾斜

直立式护岸中不同测点的倾斜值、倾斜角度。

2.0.10  监测频率

单位时间内监测次数。

2.0.11 监测报警值

为保证地基土和护岸的稳定安全，对监测对象变化可能发生突变或危险所设定的警戒值，用以判断监测对象变化是否超出允许范围、是否出现异常或危险。

2.0.12  固结度

指地基土层在某一压力作用下，经历时间t所产生的固结变形量与最终固结变形量之比值，或孔隙水压力的消散程度，通常用U表示。

2.0.13  工后沉降

指从施工完毕直到沉降稳定这段时间内的沉降量。

2.0.14  差异沉降

差异沉降即通常所说的不均匀沉降，是反应土木工程结构地基的变形特征的重要指标。一般是指在同一结构体中，相邻的两个基础沉降量的差值。

- 3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 水运工程软基处理施工阶段应对地基土变形、地下水位变化、孔隙水压力、膜下真空度、护岸变形等进行监测。建设单位应委托具有相应资质的第三方单位开展监测工作。

3.1.2 监测工作步骤宜符合下列规定：

（1）现场踏勘，收集资料；

（2）制定监测方案；

（3）基准点、工作基点、监测点布设与验收、仪器设备、元器件的检定或校准；

（4）实施现场监测；

（5）监测数据的处理、分析及信息反馈；

（6）提交阶段性监测结果和报告；

（7）现场监测工作结束后，提交完整的监测资料。

3.1.3 监测方案编制前，委托方应提供下列资料：

（1）岩土工程勘察报告；

（2）软基处理设计文件；

（3）软基处理施工方案或施工组织设计；

（4）其他所需资料。

3.1.4 监测单位现场踏勘、资料收集阶段应包括下列主要工作：

（1）了解建设方和相关单位对监测的要求；

（2）收集并分析水文、气象、岩土工程勘察、设计、施工等资料；

（3）了解相邻工程的设计和施工情况；

（4）通过现场踏勘，复核相关资料与现场状况的关系，确定拟监测项目现场实施的可行性。

3.1.5 监测方案应包括下列内容：

（1）工程概况；

（2）场地工程地质、水文地质条件；

（3）监测目的；

（4）编制依据；

（5）监测对象及监测项目；

（6）基准点、工作基点、监测点布设位置及布设、保护要求和修复方法；

（7）监测方法；

（8）人员设备投入；

（9）监测周期和监测频率；

（10）信息反馈对象与流程；

（11）异常情况下的监测措施；

（12）质量、安全管理措施及其他管理制度。

3.1.6 监测单位应按照监测方案实施监测。当工程设计或施工有重大变更时，监测单位应与建设方及相关单位研究并及时调整监测方案。

3.1.7 监测单位应及时处理、分析监测数据，并将监测结果和评价及时向建设方及相关单位进行反馈。

3.1.8 监测期间，监测方应提出合理的监测设施保护措施，施工单位应负责实施监测设施的保护。

3.1.9 当符合下列条件时，宜实施自动化监测：

（1）需要进行高频次或连续实时观测的监测项目；

（2）环境条件不允许、人工观测难度大或不可能采用人工观测的监测项目；

（3）具有特殊要求的监测项目。

3.1.10 实施自动化监测应符合下列规定：

（1）自动化监测系统应包括监测仪器设备、数据自动采集系统、数据传输系统、数据存储管理系统及实时发布系统等；

（2）自动监测仪器设备精度和量程应满足工程要求；

（3）自动化监测系统应能进行数据异常情况下的自动预警或故障显示。

3.1.11 监测结束阶段，监测单位应向建设方提供监测总结报告，并将下列资料组卷归档：

（1）监测方案；

（2）基准点、监测点布设及验收记录；

（3）阶段性监测报告；

（4）监测总结报告。

3.2 观测仪器设备

3.2.1 观测仪器设备必须经有资质的计量单位检定或校准，依据检定或校准结果，经过技术评估满足要求后方能投入使用，设备使用应在检定或校准有效期内。

3.2.2 观测仪器设备应满足操作方便、抗干扰能力强、稳定性和耐久性好的要求，其量程、精度指标应满足监测项目需求。

3.2.3 精密的、操作难度大的仪器设备应由专人保管，定期进行维护和保养，并由技术负责人牵头编制仪器设备作业规程。

3.2.4 观测传感器的量程、精度、耐久性和稳定性等各项性能指标应满足监测项目需求，并按照监测方案要求布置、埋设和保护。

3.2.5 观测传感器使用前应标定，并宜按照进场批次进行3%且每批次不少于3个的频率送第三方计量单位进行检定或校准。

3.2.6 观测线缆的稳定性、耐久性等应满足监测项目需求，并与观测系统整体匹配。观测线缆应合理布置或埋设，减少对工程施工或生产作业的干扰，并采取有效的保护措施。

3.2.7 靠近海域的水运工程软基处理监测所投入的观测仪器设备、传感器应考虑海水腐蚀的因素，保证在特殊环境下仪器设备和传感器的耐久性和稳定性。

- 4 监测项目

4.1 一般规定

4.1.1 工程设计单位或建设单位应根据需要提出监测要求并进行技术交底。

4.1.2 监测单位应根据监测要求确定监测对象和监测项目。

4.1.3 监测应采用巡视检查与仪器监测相结合的方法。

4.2  软基处理工程

4.2.1 水运工程软基处理仪器监测项目一般为地基土表层沉降、分层沉降、表层水平位移、深层水平位移、地下水位、孔隙水压力、膜下真空度、施工振动监测等。应根据不同的地基处理方式合理选择监测项目。

4.2.2 应根据软基处理工程的重要性、建设规模、地质条件和工艺方法等因素，按下表确定监测项目。

表4.2.1 软基处理工程监测项目

| 序号 | 软基处理方法 监测项目 | 排水固结法 |  |  | 复合地基法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 堆载预压 | 真空预压 | 真空联合堆载预压 |  |
| 1 | 表层沉降 |  |  |  |  |
| 2 | 分层沉降 |  |  |  |  |
| 3 | 深层水平位移 |  |  |  |  |
| 4 | 表层水平位移 |  |  |  |  |
| 5 | 孔隙水压力 |  |  |  |  |
| 6 | 地下水位 |  | × |  |  |
| 7 | 膜下真空度 | × |  |  | × |
| 8 | 排水板真空度 | × |  |  | × |
| 9 | 地基土体真空度 | × |  |  | × |
| 10 | 施工振动 | × | × | × |  |

注：① 表中“  ”为应测项目，“  ”为选测项目，“×”为不需要进行的项目；

② 软基处理的监测项目除应根据施工工艺选择外，还应根据环境特点、周边构筑物情况进行设置；

③ 采用强夯法加固地基时，对强夯影响范围内的建筑物、水工结构物应进行施工振动监测。

4.2.2 各监测项目应根据监测目的结合施工进度及时埋设，做好标志及保护措施，并及时采集初始值。

4.2.3 监测点埋设完成后，加载施工前，应由工程监理单位组织对监测点埋设数量、质量、保护措施等进行验收，并填写验收单，验收单格式参照附录B。

4.2.4 预压开始前和加载完成后，应由工程监理单位组织对监测点进行功能性验收，确保在预压期间所有监测点功能完好。

4.2.4 软基处理工程的预警控制值应符合下列要求：

（1）表层沉降速率不应大于20mm/d，深层水平位移速率不应大于15mm/d；

（2）施工过程中，孔隙水压力增量△U与荷载增量△P比值不应大于0.5；

（3）软基处理的边界围堰处的深层水平位移及表层边桩位移的速率不应大于5mm/d。

4.3  护岸工程

4.3.1 护岸工程的监测范围应覆盖工程的整个范围和周边影响范围。

4.3.2 应根据护岸工程的重要性、建设规模、地质条件和工艺方法等因素，按下表确定监测项目。

表4.3.1 护岸工程监测项目

| 序号 | 监测项目 |  | 直立式护岸 | 斜坡式护岸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表层沉降 |  |  |  |
| 2 | 表层水平位移 |  |  |  |
| 3 | 孔隙水压力 |  |  |  |
| 4 | 深层水平位移 |  |  |  |
| 5 | 建筑物或构筑物倾斜 |  |  |  |
| 6 | 分层沉降 |  |  |  |
| 7 | 地下水位 |  |  |  |
| 8 | 挤淤效果检查 | 堤心石落底标高 |  |  |
| 9 |  | 泥石混合层厚度 |  |  |
| 10 | 施工振动监测 |  |  |  |

注：① 表中“  ”为应测项目，“  ”为选测项目；

②斜坡护岸采用爆破挤淤施工工艺时，表中的应测项目改为选测项目，具体监测项根据实际工况确定；

③当采用抛石挤淤或者爆破挤淤时，可采用钻孔取芯法检测堤心石落底标高、泥石混合层厚度；

④当采用爆破挤淤时，应对影响范围内的建筑物、水工结构物进行振动监测。

4.3.3护岸工程的监测点布置应符合下列要求：

（1）根据施工特点选择合适的监测断面布置间距，位移监测断面间距宜为100~400m，若存在滑动土层或软弱土层较厚区段，应减小断面间距；

（2）临时性隔堰和护岸应设置表层水平位移和深层水平位移监测点，表层水平位移监测点应设置在堤顶，深层水平位移监测点宜设置在坡脚；

（3）护岸的施工对周边建筑物有影响时，应根据建筑物的类型、重要性、规模等因素设置一定数量的表层沉降、表层水平位移和建筑物倾斜监测点；

（4）以抛石挤淤方式进行推填的护岸工程，表层沉降、表层水平位移监测点应设置在堤心石范围内，深层水平位移宜设置在坡脚或堤顶坡肩；

（5）以充填袋砂为基础的护岸工程，应设置竖向排水体，并设置孔隙水压力监测，孔隙水压力的竖向测点间距不宜大于3m，且孔隙水压力增量与荷载增量之比不得大于0.5；

（6）护岸工程的边坡为分级放坡时，应在每一级的坡肩平台处设置沉降观测点；

（7）采用自动化方式进行深层水平位移监测时，传感器之间的竖向间距不宜大于3m；

（8）孔隙水压力和水位测点宜布置在堤身断面中心处，监测断面间距宜为200~400m；

（9）水位管的埋设深度应低于最低水位至少3m；

（10）直立式护岸的倾斜监测点宜布置在直立面，监测断面间距宜为50~100m；

（11）深层水平位移监测点应布置在堤身两侧的坡脚处，监测断面间距宜为100~300m，测斜管埋设进入相对稳定土层不少于2m；

（12）土体分层沉降监测点应布置在堤心范围内，监测断面间距宜为200~400m，垂直方向上的测点宜布置在土层的分层面上，每层不应少于1个监测点，当土层深度较厚或土质较差时，宜适当增加垂直方向上的监测点；

（13）挤淤效果检查一般工程采用钻孔取芯法，钻孔频率按100~400m不少于3个断面，每断面布置钻孔1~3个，钻孔深入下卧层不少于2m；工程量大的工程可视环境条件采用探地雷达法，雷达测线宜沿护岸轴向分别布置在堤顶、内坡和外坡的适当位置上，有必要时，可布置横断面测线，断面间距取50~100m。雷达探测结果应与钻孔取芯资料配合分析。

4.3.4 护岸工程的预警控制值应符合下列要求：

（1）临时性隔堰和护岸的表层沉降速率不应大于6mm/d，深层水平位移速率不应大于4mm/d；

（2）以抛石挤淤方式进行推填的护岸工程，其表层沉降速率不宜大于20mm/d，采用清淤、换填等方式时，其表层沉降速率不宜大于10mm/d；

（3）深层水平位移的累计位移量不宜大于50mm。

- 5 人工监测

5.1 监测点制作与埋设

5.1.1表层沉降监测

（1）基准点应选在地基稳固、便于观测和不受影响的地点。一个测区的基准点不应少于3个；

（2）当基准点远离观测点或不便直接观测时，可增设工作基点。工作基点应稳固，便于观测；

（3）表层沉降监测点一般采用沉降板的形式。沉降板由底板和沉降杆组成，其结构的强度、刚度、稳定性和耐久性应能满足吹填、堆载施工工况的要求。沉降底板平面尺寸一般不小于0.5m×0.5m，厚度一般不小于5mm，采用Q235镀锌钢板制作。沉降杆一般采用DN50镀锌钢管制作，钢管与底板牢固焊接，并用不少于3片角钢加固。沉降杆可随堆载高度变化而接长。当地下水对钢材具有腐蚀性或堆载时间较长的，需对沉降板进行防腐处理，底板及测杆表面可采用涂刷环氧层延长其使用寿命；

（4）沉降板应按照设计要求的位置和高程埋设，底板标高控制在±20cm内，沉降杆的倾斜度不大于2%H；

（5）沉降板埋设完成并验收后，须立即进行平面位置、标高的初始值采集，后续监测应根据施工进展情况，将沉降杆逐节接高，以便测量；

（6）若沉降板出现破坏时，须及时修复或重新安装，以保证数据连续性。

5.1.2分层沉降监测

（1）分层沉降监测磁环宜布设在各土层分界面附近，也可等间距布设，在厚度较大的土层宜适当加密，监测深度视工程需求而定；

（2）人工监测时一般通过钻孔方式布设PVC分层沉降管和沉降磁环，采用分层沉降仪采集数据；

（3）分层沉降观测精度应满足设计要求，设计无要求时应按分层沉降观测点相对于邻近工作基点的高程中误差的要求确定。分层沉降观测的每个磁环位置应平行测定2次，读数差不大于±2mm，分层沉降测管顶高程的观测宜采用精密水准仪。

5.1.3孔隙水压力

（1）监测单位应根据监测目的、土层的渗透性质和测试期的长短等条件选用封闭式或敞口式孔隙水压力计；

（2）孔隙水压力计量程应满足被测压力范围的要求，可取静水压力与超孔隙水压力之和的2倍；

（3）每一部位沿深度方向布设孔隙水压力计以2m~4m间距为宜，并且每一土层应至少布置1个测点；

（4）当同一钻孔中未采取隔离密封措施时，不宜埋设多个孔隙水压力计，当采用单孔单支埋设时，同组孔隙水压力计的水平间距不宜超过3m；

（5）孔隙水压力计埋设方法可采用压入法、钻孔法、填埋法等，埋设前应符合下列要求：

①排除透水石及管路中的空气；

②核查标定数据，记录探头编号并测读初始读数；

③观测孔口应用隔水填料填实封严，防止地表水渗入。观测孔口部应设置有效的防护装置并设立明显的标志，孔隙水压力计导线应有防潮、防水措施。

（6）观测成果的整理应包括下列主要内容：

①计算各测点的孔隙水压力值；

②计算各测点两次测量间隔时间内的孔隙水压力变化值；

③计算超静孔压值、超静孔压比、固结度；

④绘制孔隙水压力~时间曲线、荷载~时间曲线、超静孔压比~时间曲线。

5.1.4地下水位监测

当地下水位变动影响工程质量和安全时，应进行地下水位监测。

（1）地下水位观测点的设置应符合下列规定：

①地下水位观测点的布置应根据监测的地基基础类型确定；

②地下水位观测点应布置在具有代表性的断面或易产生破坏的敏感区域，各断面地下水位不宜少于3个监测点。

（2）水位管埋设后应逐日连续观测水位并取得稳定初始值；

（3）采用钻孔埋设水位管法时，应采用水准仪测出水位管顶的高程；

（4）地下水位观测可采用钻孔埋设水位管法、预埋传感器法或水尺监测法，监测时应根据工程实际情况选择使用钢尺水位计或渗压计等仪器。采用水位计观测水位时，其观测精度不应低于2mm，采用水尺监测法时观测精度不宜低于10mm。

5.1.5表层水平位移监测

（1）表层水平位移点的布设应与变形体密切结合，选择在既能代表该部位变形特征又便于监测的位置；

（2）表层水平位移根据监测要求和现场条件可选用视准线法、交会法、激光准直线法或测边角法等；

（3）表层水平位移基准桩和位移桩宜采用钢筋混凝土预制桩，桩长不宜小于1米，桩径不宜小于10厘米或边长不宜小于10厘米。观测桩埋入表层土中的深度不宜小于0.5米；

（4）基准桩和位移桩桩顶应刻画十字丝或其他方便对中且稳定的标记；

（5）基准桩应布设在不受堆载影响且相对稳定的区域，位移桩宜布设在堆载或加载区域边线外0.5米，并根据施工场地条件调整，以尽量不影响正常施工为原则。

5.1.6深层水平位移监测

（1）深层水平位移人工监测宜采用滑动测斜仪和配套测斜管进行监测；

（2）深层水平位移监测点的位置和数量应根据监测目的和要求确定监测点位间距；

（3）竖直向测点间距可取0.5m或1.0m；

（4）测斜导管可采用铝合金或塑料管，其弯曲性能应以适应被测主体的位移情况为适宜，测斜导管内纵向的十字导槽应润滑顺直，管端接口应紧密；

（5）用钻孔埋设测斜导管时，测斜导管底端埋入相对稳定层应不小于2m；

（6）接长管道时应使导向凹槽严格对正，不得偏扭，导管之间的连接应牢固可靠，以防止泥、砂进入管内；

（7）钻孔埋设测斜导管后应使一组凹槽方向与预计的位移方向一致，然后回填钻孔，应使回填料与孔周介质符合反滤及密度要求；

（8）导管的底部应密封，避免泥、砂进入。现场应做好保护仪器的醒目标记。

5.1.7 倾斜监测

（1）倾斜观测点沿竖直线按顶部和下部对应设置；

（2）倾斜观测点与水平位移、垂直位移观测点同时设置；

（3）倾斜监测应根据观测方法选择垂球、全站仪、倾斜仪、激光铅直仪或近景摄影仪等设备；

（4）倾斜观测点位的标志设置符合下列规定：

①在可能受影响的建（构）筑物上安装观测点时，一般采用埋入式照准标志；当有特殊要求时，则专门设计；

②不便埋设标志的塔形、圆形建筑以及竖直构件，照准视线所切边缘确定的位置或用高度角控制的位置作为观测点位；

③位于地面的测站点和定向点，根据不同的观测要求，使用带有强制对中装置的观测墩或混凝土标识；

④对于一次性倾斜观测项目，观测点标志采用标记形式或直接利用符合位置与照准要求的建筑特征部位，测站点采用小标石或临时性标志。

5.1.8膜下真空度监测

（1）对于采用真空预压或真空联合堆载预压方法进行地基处理的，应进行膜下真空度监测，必要时可进行软土深层真空度传递监测；

（2）真空度监测点布设数量和位置应满足设计要求；

（3）真空度测头应在真空管路施工完毕，真空膜覆盖之前埋设。在铺膜前，将真空度测头与管路连接，并将真空度测头埋入砂垫层中，铺膜后，将测管从真空膜下引出，与真空表连接。

5.1.9施工振动监测

（1）当采用强夯法、爆破挤淤法或其他产生周期性强振动的方法进行地基处理时，对振动影响范围内的建筑物、水工结构物应进行施工振动监测；

（2）施工振动的测试方案应进行专门设计，按设计要求布置监测点，统一编号并绘制监测点布置图；

（3）每一监测点均应布置垂直向、水平径向和水平切向的传感器，同时监测三个方向的质点振动值；

（4）测振仪器的安装耦合应参照所选用设备的说明书。测振仪应安放在建（构）筑物的基础表面上，安装前，应对监测点及传感器进行统一编号，确定传感器的X方向为水平径向，Y方向为水平切向，Z方向为垂直向；

（5）在测振仪器安装过程中，应严格控制每一监测点不同方向的测振仪器安装角度，水平径向和水平切向应使用地质罗盘测定，误差±3°以内。

5.2 监测点保护与验收

5.2.1监测点的保护

（1）沉降板埋设时，要确保沉降板水平、稳定；

（2）沉降杆接高时需采用抱箍、卡扣或套筒连接，沉降杆接口为结构破坏薄弱点，应进行密封，防止因接口锈蚀导致管材抗剪强度下降；

（3）监测设备埋置后，可做钢丝拉结或砂袋堆护，以防施工过程中破坏；

（4）测点应设置保护标识，在已安装埋设的监测设施上设醒目标记，如贴上反光彩条布、插上警示旗等；

（5）应建立测点保护日常巡视制度，现场发现测点破坏时，应及时恢复或重新布设，以保证监测数据连续性；

（6）吹填阶段、倒载阶段应对上部沉降杆进行保护，防止施工过程中损坏监测设备；

（7）因现场施工破坏导致长时间未恢复或无法恢复的表层沉降测点，应加大临近表层监测点的监测频率。

5.2.2监测点的验收

（1）监测单位应按相关标准、设计文件、技术规范等要求对监测设备进行埋设；

（2）监测设备埋设时，监测单位应同监理等参建单位一同对监测设备进行验收；

（3）施工前，应对监测设备性能进行检查验收并记录运行状态，确保设备正常运行；

（4）如果所使用仪器在监测过程中发生故障，则优先选用相同型号和规格的仪器更换，严禁选用低于原来仪器精度的设备。

5.3 日常巡查

除进行正常的人工监测外，项目实施过程中还应进行日常的巡查，吹填、堆载期每天进行1次巡查，特殊情况加密巡查频率。巡查对象及巡查内容主要如表5.3-1所示。

表5.3-1  巡查对象及巡查内容

| 序号 | 类别 | 巡查对象 | 巡查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程自身 | 吹填、堆载造地 | 调查地面有无隆陷、积水、管涌等 |
| 2 | 监测测点 | 基准点、监测点、监测元器件 | ①基准点、监测点、监测元器件有无受到破坏； ②测点标志有无受到破坏情况 |
| 3 | 采集设备 | 设备运行状态 | 自动化采集设备工作状态异常、电池电量低，电线电缆受到破坏情况 |

注：（1）当巡查目标达到警戒标准或场地条件变化较大，或当有危险事故征兆时，则需加强巡查；

（2）施工过程加强现场巡查，重点巡查护岸稳定性。

- 6 自动化监测

6.1 监测系统设计

6.1.1 监测系统宜包括传感器、数据采集设备、数据传输设备、供电设备、监测服务器、监测软件，并具有预警和报警功能。

6.1.2监测系统宜按分布采集、集中管理的方式进行设计，监测子系统宜按监测区城和监测内容等确定，宜根据工程规模和特点采用模块化设计。

6.1.3监测系统控制方式应根据场地条件、设备性能、测点安装位置等因素综合选择，可选择分散独立控制、集中控制或混合控制的方式。

6.1.4监测系统设计应考虑可复制和可扩展性，数据传输宜采用便于数据与其他平台对接的标准化接口。

6.1.5监测系统设备应适应现场环境条件，在设计使用年限内应可靠、稳定。

6.1.6传感器的量程、分辨率、精度、线性度、稳定性、外观尺寸、工作环境、供电方式和寿命等应满足监测技术要求。

6.1.7数据采集设计应符合下列规定：

（1）数据采集设备与传感器之间应有明确的拓扑关系。根据工程特点与现场条件，可选择集中采集或分散采集；

（2）数据采集设备宜具备指令设定、时钟修改、系统参数配置等远程控制的功能；

（3）数据采集方式可根据需求选择连续采集、定时采集或两者结合的方式；

（4）数据采集设备宜兼容应答式和自报式两种方式；

（5）数据采集设备布置应根据传感器埋设情况、数据采集设备与传感器之间距离、传感器信号的传输衰减、安装条件等因素综合确定；

（6）不同的数据采集设备，可设置不同的监测频次。

6.1.8监测系统的数据传输和存储应采用加密方式。

6.1.9数据传输设计时应符合下列规定：

（1）数据传输应综合考虑工程所处环境、监测频次、采样频率、传输数据量等因素，选择线缆、光纤、卫星、微波、蜂窝网络通信等方式；

（2）监测现场宜采用国际总线标准构建现场通信网络，也可采用无线通信技术构建现场通信网络；

（3）数据传输速率应遵循通信稳定可靠的原则、根据通信方式、现场网络环境状况等因素综合确定；

（4）监测数据的传输应满足监测数据实时性、准确性和安全性的要求，宜具有修复链路能力。

6.1.10供电设计应符合下列规定：

（1）现场设备供电设计宜使用市电供电，也可使用自供电；

（2）现场供电设备应定宜设有电情况下自动切换的不间断电源，其持续供电时间应根据具体要求确定；

（3）供电系统应设置过载保护；

（4）室外供电系统应符合防雷设计要求并可靠接地。

6.1.11监测服务器设计应符合下列规定。

（1）监测服务器应具有数据发布、数据自动备份、多级用户管理和网络安全防护等功能；

（2）监测服务器宜设置上电自启动功能，软件应设置随系统自动启动功能；

（3）监测服务器应根据监测数据所占的存储空间，合理选择存储容量，并预留备用存储空间；

（4）监测服务器的供电、防雷抗干扰设计应满足机房建设相关要求，宜利用现有机房资源；

（5）监测服务器应采取计算机病毒防护等安全技术措施。

6.1.12监测软件应具备数据实时采集、自动传输、自动存储、数据管理等功能并应符合下列规定：

（1）设计数据库字段时应考虑不同传感器的数据格式；

（2）监测软件应能够实时接收监测值和各相关参数，并能调取各监测点的历史数据；

（3）监测软件应根据不同的需求远程设置监测频次和报警值；

（4）监测软件应具有数据处理和报表输出功能，所采集的监测数据应能根据用户需要进行报表设置并自动生成、储存为通用数据文件；

（5）监测软件宜具有针对异常数据的自动复测并增加监测频次的功能；

（6）监测系统宜预留人工采集数据接口和人工录入数据接口。

6.1.13监测系统预警和报警功能设计应符合下列规定：

（1）监测数据达到报警值的某一程度时应进行预警达到报警值时应报警；

（2）监测数据的变化率达到预设值时应预警；

（3）系统设备故障、通信异常时应自动报警；

（4）系统报警可采用界面提示声光提示短信通知邮件通知等方式。

6.1.14自动化监测方法应根据监测对象监测项目和精度要求综合确定。

6.2 仪器设备选型

6.2.1 一般规定

（1）自动化监测设备应具备先进性、适用性和可行性，并应符合下列规定：

①设备应符合监测期限、监测内容、监测方法和系统功能的要求；

②设备的防水、耐腐蚀性能应满足现场环境要求；

③设备应具有较强的抗干扰能力和自适应能力；

④设备应能满足连续监测的要求。

（2）设备宜具有自检、自诊断功能；

（3）电缆应符合现行国家标准《低压电气装置  第5-52部分：电气设备的选择和安装布线系统》(CB/T 16895.6)的有关规定；

（4）光纤应符合现行国家标准《通信光第1 部分总则》(GB/T 139931)的有关规定。

6.2.2 传感器

（1）传感器应根据下列内容进行选择：

①传感器类型；

②信号输出方式；

③灵敏度；

④稳定性；

⑤线性范围；

⑥量程和精度；

⑦供电方式；

⑧安装方式；

⑨频率响应特性；

⑩环境条件。

（2）传感器宜选择经过长期测试稳定可靠的产品；

（3）传感器宜具有温度补偿功能，当环境温度变化对监测结果产生影响时，应对环境温度同步监测，并对监测结果进行修正；

（4）无合适传感器时，可自行设计制造传感器，自制传感器的性能应符合国家现行标准的有关规定；

（5）人工监测方式采用的传感器在数据接口、精度等指标满足监测要求的情况下可接入自动化监测系统；自动化监测系统不应采用需要人工干预的传感器；

（6）传感器在运输装卸搬运和安装过程中应防止振动、冲击碰撞跌落等意外情况造成的不良影响；

（7）传感器密封性应满足水运工程环境使用要求可采用填充密封胶安装保护盒等方式进行密封处理。

6.2.3  数据采集设备

（1）数据采集设备应符合下列规定：

①数据采集设备的量程和精度应满足监测要求，并应与对应传感器性能匹配；

②数据采集设备的选型应根据传感器类型数据输出格式信号调理设备类型和供电需求等综合确定，分辨率应满足监测精度的要求，并不宜低于传感器的分辨率；

③数据采集设备宜兼容多种传感器，并可同时采集；

④数据采集设备应具备通过数据接口对外传输监测数据的功能；

⑤数字型传感器可直接接人数据传输设备，也可通过数据采集设备接入；

⑥集成数据采集和通信功能的智能型传感器可直接接入监测系统。

（2）数据采集设备应根据监测需求选择动态或静态采集设备；

（3）动态数据采集时，采样频率设置应满足奈奎斯特(Nyquist)采样定理；

（4）动态数据采集设备应具备低通滤波功能，必要时应增加抗混滤波器截止频率应满足下式要求：

式中fc——截止频率（Hz）；

fa——采样频率（Hz）。

（5）数据采集设备宜具有信号放大、滤波、去噪、隔离等预处理功能，并应符合下列规定：

①电荷传感器的输出信号和长距离传输的模拟电压信号应采用电压放大器进行预处理；

②含噪信号可采用滤波器进行滤波和降噪；

③数据采集时应采取串模干扰抑制、共模干扰抑制、信号隔离、接地、屏蔽等抗干扰措施。

（6）数据采集设备应能适应工作环境，宜具有自动巡测遥测和数据本地存储功能数据存储量应根据监测需求确定；

（7）数据采集设备应具有直接读取监测数据的功能；

（8）数据采集设备采样频率、采样时长、监测频次等参数设置应满足监测要求；

（9）数据采集设备电源意外中断时，设备工作参数和采集数据不应丢失，恢复供电时，应能自动恢复采集工作；

（10）数据采集设备的通信接口宜为RS485/232、USB、RJ45等数据接口；

（11）数据采集设备宜具备自动或手动时钟校准功能，并应定期进行校准；

（12）常用数据采集设备性能指标应符合相关规定。

6.2.4传输设备

（1）数据传输设备应具备数据分包传输和解包复原的功能；

（2）传感器和数据采集设备之间的数据传输应根据传输距离、电磁干扰等因素，选用模拟信号或数字信号等传输方式；

（3）数据采集设备和数据传输设备之间宜用RS485、工业以太网、无线或光纤等传输方式；

（4）采用无线通信技术传输数据时，信号发射装置和接收装置应远离强电磁干扰源。

6.3 系统安装与调试

6.3.1系统安装

（1）系统安装应包括传感器安装、线缆敷设、数据采集设备安装、监测服务器安装等；

（2）传感器安装应符合下列规定：

①传感器的安装应空间位置准确、原始数据完整、基础资料齐全、安装措施得当、适度冗余；

②传感器的安装工艺不应影响结构的受力和耐久性；

③安装前应检查传感器的规格；

④传感器的安装位置和顺序应符合设计要求，发生变化时应进行变更登记；

⑤传感器应根据实际情况选择埋入结构内部、螺栓连接、焊接等方式安装牢固，并应对连接进行防腐蚀处理；

⑥采用焊接方式安装传感器时，应避免高温对传感器的影响，必要时应采取隔热措施；

⑦水下安装传感器时，应考虑水压对传感器量程、防护等级等的影响，传感器电缆应固定，不得漂浮在水中；

⑧传感器安装后应采取保护涂层、安装密封性保护盒等耐久性保护措施；

⑨传感器安装位置应作明显标记，安装结束后应读取并记录传感器初始值，发现信号异常时应检修或更换；

⑩使用仪表测量时，应按仪表使用规程进行。

（3）线缆敷设施工准备工作主要包括下列内容：

①估算线缆总长度并考虑预留长度：

②调查设备安装位置：

③调查直埋线缆路径情况、地下管线状况；

④选择线缆防护处理方式。

（4）线缆敷设应符合下列规定：

①线缆设的规格、位置应符合自动化监测设计的要求，线缆应排列整齐，外皮不得损伤，并设置标记；

②线缆应进行保护，可采取镀锌管、PVC管、波纹管或桥架等保护措施；

③信号电缆、通信电缆应与强电电缆分开敷设，最小间距应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》(GB  50311)的有关规定；

④采用牵引方式敷设线缆时，牵引力不应大于线缆最大允许张力的80%，瞬间最大牵引力不应大于线缆最大允许张力；人工牵引敷设时，速度应均匀。牵引长度不宜过长，线缆过长时，宜分次牵引；

⑤传感器和采集设备之间的电缆宜直连无接头：条件受限时，宜采用冷压端子压接或焊接的方式对接，并应对电缆接头进行绝缘和防水密封处理；

⑥信号电芯线间绝缘电阻不应小于1MΩ，芯线对屏蔽层或对地间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（5）数据采集设备的安装应符合下列规定：

①安装位置应根据传感器埋设情况、数据采集设备与传感器之间距离、安装条件等因素综合确定；

②室外安装时应考虑各种天气条件下的适用性，并根据现场情况采取防水、防雷、防腐蚀、防磁等措施；

③数据采集设备应安装牢固。

（6）监测服务器的安装应符合现行国家标准《数据中心设计规范》(GB 50174)的有关规定，并应符合下列规定：

①服务器应安装在无强电磁干扰的位置；

②服务器安装位置应具备一定的空间和稳定可靠的电源；

③服务器应接地良好。

6.3.2系统联调

（1）系统联调宜根据系统设计进行，并应包括下列内容：

①设备功能测试；

②系统参数设置；

③比测；

④系统运行调试；

⑤系统初始值确定。

（2）系统联调前应满足下列要求：

①设备、线路与设计要求一致；

②电源稳定可靠，设备接地良好；

③温度、湿度等环境符合设备正常运行要求。

（3）设备功能测试宜包括下列内容：

①设备各种状态检查；

②传感器测试；

③数据采集设备采集功能测试；

④数据采集设备输出功能测试；

⑤数据传输设备通信功能测试。

（4）系统参数设置应主要包括下列内容：

①设置传感器初始状态；

②设置传感器类型、监测位置、接入通道号、标定系数等参数；

③根据硬件拓扑关系，设置数据采集设备和数据传输设备之间的通信方式、速率、地址等参数；

④设置数据传输设备和服务器之间的通信方式、通信速率、地址等参数。

（5）比测应符合下列规定：

①监测点宜进行快速连续测试，检查测值是否稳定；

②比测宜采用过程线比较法；

③有条件的监测项目及监测点宜人工干预给予物理量变化，检查测值是否出现相应变化；

④比测的方法、设备、精度应符合国家现行标准的有关规定。

（6）系统运行测试应符合下列规定：

①测试数据应具有连续性，测试时采用的频次和时长应能反映监测对象的变化情况；

②有干扰信号时，应进行来源检查并采取措施进行处理；

③监测系统正常工作状态下，自动采集数据缺失率不应大于3%；

④系统应测试自动巡测、定时巡测、选测的数据采集功能，数据处理和数据库管理功能，运行状态自检和报警功能。

（7）监测初始值应在监测系统测试符合要求后测定，并应经至少3次以上的测定，数值稳定后可取平均值作为初始值；

（8）系统安装调试完成后，应提供系统安装调试报告。

6.4 监测系统验收

6.4.1监测系统验收应包括验收申请、线上考察、现场考察和正式验收等环节。正式验收应在系统至少试运行3个月后进行。

6.4.2监测系统正式验收内容应包括系统建设与运行模式、数据处理、应用系统、运行效果和文档资料的验收。

6.4.3应提供数据采集、处理、建库的相关合同或协议、技术方案、技术总结报告、质量检查验收报告以及数据分析报告等文档。

6.4.3应检验系统的稳定性、时效性、可靠性。

6.4.4验收应有系统建设的上级主管部门组织相关专业专家进行，并应形成明确的书面验收意见。

6.5 设备维护管理

6.5.1系统维护应包括监测数据管理、设备检修、时钟校准、比测等。

6.5.2原始监测数据应存入数据库，监测数据应实时备份，每月物理备份不应少于1次。

6.5.3使用期间的监测系统宜继承施工期间监测的数据，并宜进行对比分析与鉴别。

6.5.4设备应定期进行检查和校验，每年应至少进行1次系统检查。

6.5.5监测设备出现故障时应及时维修或更换，并应在断电状态下进行，更换的设备应与原系统相匹配。

6.5.6系统时钟应定期进行校准，可采用网络自动授时方式。

6.5.7有特殊要求的监测项目宜定期进行比测。

- 7 监测频率

7.1 一般规定

7.1.1 水运工程软基处理监测频率应综合考虑软基处理施工、周边环境条件、自然条件的变化和当地经验等。

7.1.2 监测频率应达到可动态掌握软基处理施工过程对软土固结效果及工程结构的影响，及时采取针对性措施，保障软土固结效果及工程结构的安全。

7.1.3 监测点位布局及监测频率，不但要根据软土地基处理的承载力要求、具体施工情况，还需结合地质构造、水位状况等确定。

7.2 人工监测频率

7.2.1人工监测频率应针对各监测项目在不同施工阶段进行考量，软基处理施工一般可分为：施工期、施工间歇期和稳定固结期。

7.2.2水运工程软基处理人工监测一般涉及到表层沉降监测、孔隙水压力监测、分层沉降监测、地下水位监测、围堰深层水平位移监测、围堰边桩位移监测等，施工期各监测项按1次/天、施工间歇期各监测项按1次/2天、稳定固结期按1次/5天的频率进行监测。

7.2.3护岸工程人工监测一般涉及到护岸表面观测、地表沉降监测、胸墙顶部沉降监测、护岸深层水平位移监测，护岸施工期各监测项可按1次/天的频率进行监测，护岸施工完成后，待各项监测数据稳定后，监测频率可调整为1次/2~3d天。

7.2.4出现异常情况或接近预警控制值时，应及时报告并加密观测。

7.3 自动化监测频率

各自动化监测项目可按施工期1次/小时，满载期1次/天的频率进行数据采集。

- 8 数据处理与成果反馈

8.1监测系统应具有初步的数据处理和分析功能，宜包括下列内容：

8.1.1 绘制监测物理量过程变化图。

8.1.2 绘制各监测物理量在时间和空间上的分布特征图。

8.1.3 绘制各物理量之间的相关关系图。

8.2 数据处理前，应考虑系统误差、偶然误差的影响，以及各监测数据见相互关系，对原始监测数据进行粗差检验和剔除、局部确实插补、平滑滤波降噪等预处理。

8.3数据处理是应考虑温度、气压等外界因素和传感器本身的零漂、温漂等内部因素的影响进行必要的修正。

8.4自动化监测数据与人工复核监测数据的差值应在一定范围内，可根据具体情况设定阈值，超过阈值时，应检查系统的运行状态。

8.5由监测系统自身引起的异常数据应剔除。

8.6由人工复核监测数据测量误差导致的异常值应进行剔除。

8.7监测数据分析处理方法可采用比较法、作图法、特征值统计法和数学模型法等。

8.8监测成果的反馈应包括下列内容：

8.8.1 将监测成果和有关物理量用图、表、曲线或经验公式表示，分析监测项目的变化趋势、单位变化量、变化幅度和相互关系的变化规律。

8.8.2 针对监测存在的问题，对监测设备、监测精度和监测期限提出改进意见。

8.9监测报告应包括监测周报、月报和总报告，主要包括工程概况、监测项目、监测点布置、监测成果及分析、结论、建议、附图、附表等内容，表单样式参照附录C。

8.10 表层沉降除须提供沉降数据表外，还宜采用累计沉降-时间-上部荷载关系曲线、累计沉降云图等直观的方式表达。

8.11 表层沉降云图应结合岩土工程勘察成果中软土层厚度分布云图、塑料排水板插打深度云图进行比对分析，研判表层沉降规律及其合理性。

8.12 在满载后应根据监测成果进行加固土体固结度计算，宜采用表层沉降量进行推算。最终沉降量推算可采用三点法、双曲线法、浅岗法等经验公式方法，计算方法参照附录A。利用沉降数据计算土体固结度时，应按下式计算：

式中：U——固结度；

S——累计沉降量(mm)；

S∞——最终沉降量(mm)。

除可采用沉降数据计算固结度，也可采用超静孔隙水压力来计算土体固结度，固结度计算应按下式计算：

式中：U——固结度；

Δu——超静孔隙水压力消散值(kPa)；

u——超静孔隙水压力增量(kPa)。

8.13结合监测数据，软土地基经堆载预压处理后的卸载指标如下：

8.13.1 实测沉降板沉降速率，连续两周不大于0.5mm/d。

8.13.2 实测沉降推算工后沉降满足要求，推算方法采用双曲线法、浅岗法（Asaoka）法和三点法，通过三种计算方法推算出的工后沉降均需满足要求；差异沉降采用三种计算方法推算出的工后沉降平均值进行计算，计算出的差异沉降应满足要求。

8.13.3 根据沉降板的实测沉降曲线（推算方法采用双曲线法、浅岗法（Asaoka）法和三点法）和孔隙水压力监测结果，每种计算方法及根据孔隙水压力监测结果计算出的地基土体平均固结度均需达到90%以上。

8.14 针对堆载预压工况下的水位监测、现场抽排水工作以及集水井最优排布，提出如下要求：

8.14.1 水位监测与现场抽排水措施

（1）建立集水井、水位计工作状态巡查制度，及时处理异常情况；

（2）根据场地积水情况，核算抽水泵的最优功率配置；

（3）集水井定期清底，动态调整抽水泵高度；

（4）根据当前场地积水情况，在必要位置增加降水井；

（5）各标段协同进度，尤其是相邻地块，尽快形成大面积集中降水的场面。

8.14.2 集水井最优布设位置

现场集水井按200×200米间距布设，可根据实际情况进行如下调整：

8.14.2.1根据排水距离划分：

（1）距离海岸、河道、排水渠较近的区域，集水井布设密度可以适当减小；

（2）远离排水通道，排水条件较差的区域，集水井布设密度应增大。

8.14.2.2根据功能区划分：

（1）针对堆载预压工况下的不同功能区，使用荷载较大的区域，例如矿石堆场、重箱堆场、机场跑道区、场坪联络道区和建筑区等；

（2）堆载厚度较厚，降水压力较大的区域，宜增加集水井布设密度；

（3）对使用荷载较小的区域，例如土面区，集水井布设密度可适当减小。

8.14.2.3根据待处理软土厚度划分：

（1）软土较深厚的区域，固结时间较长，土体固结排出的水量较大，集水井布设密度应增大；

（2）软土较薄的区域，集水井布设密度可以适当减小。

附录A  最终沉降量推算方法

（1）双曲线法的基本原理：

采用满载阶段的表层沉降监测数据采用origin或MATLAB等软件拟合，遵照下式：

式中：t0——满载阶段某时间点（d）；

S0——对应t0的沉降（mm）；

St——对应t的沉降（mm）；

a——拟合直线的截距（d/mm）；

b——拟合直线的斜率（mm-1）

最终沉降应按下式计算：

（2）三点法的基本原理：

三点法计算最终沉降量应选取满载阶段三个等时间间隔（t2-t1=t3-t2）的累计沉降按下式计算：

式中：t1——满载阶段某时间点（d）；

t2——满载阶段某时间点（d）；

t3——满载阶段某时间点（d）；

S1——对应t1的沉降（mm）；

S2——对应t2的沉降（mm）；

S3——对应t3的沉降（mm）。

（3）浅岗法（Asaoka）法的基本原理：

应选取满载阶段时间间隔相等的时间点的累计沉降按下式采用origin或MATLAB等软件拟合：

式中：Si——第i个沉降（mm）；

Si+1——第i+1个沉降（mm）；

a——拟合直线的截距（mm）；

b——拟合直线的斜率。

最终沉降应按下式计算：

附录B  常用验收表

隐蔽工程验收记录-人工监测设备

监测单位：

工程名称：                                                        记录编号：

| 设备名称 |  | 埋设部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 埋设日期 |  | 验收日期 |  |
| 隐蔽工程 内容 | 致：（监理机构） 根据要求，我单位已完成以下监测设备埋设，请予以验收。 埋设设备名称; 设备编号; 埋设位置; 埋设数量; 孔深（米）; 测点坐标. 设计; 实际; X; Y. 附件： 现场照片 监检测单位（盖章）： 现场负责人（签字）： 日期： 项目负责人（签字）： 日期： |
| 监理单位 验收意见 | 评述（监测设备的埋设位置、数量、设备种类、规格、保护措施等是否符合设计/规范要求）： 专业监理工程师（签字）： 日期： |  |  |

隐蔽工程验收记录-自动化表层沉降点

工程名称：

监测、检测单位：                                                         记录编号：

| 单位工程 |  |  |  | 隐蔽项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  | 验收数量 |  |
| 埋设日期 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 隐蔽工程内容及简图 | 验收项目 |  | 设计（或监测方案）要求 |  | 实际埋设与加固情况 |
|  | 埋设位置 | 平面坐标 |  |  |  |
|  |  | 高程 |  |  |  |
|  |  | 土层 |  |  |  |
|  | 沉降板 | 材质 |  |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |  |
|  | 外沉降管 | 材质 |  |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  |  |
|  |  | 倾斜度 |  |  |  |
|  | 内固定杆 | 材质 |  |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |  |
|  |  | 管底土层 |  |  |  |
|  | 数据采集储存传输 | 传感器类型 |  |  |  |
|  |  | 量程 |  |  |  |
|  |  | 传输协议 |  |  |  |
|  |  | 数据自动化采集、储存、传输设备 |  |  |  |
|  | 加固措施 | 叠砂袋 |  |  |  |
|  |  | 钢丝拉结 |  |  |  |
|  |  | 三角支撑 |  |  |  |
|  | 附件 | 附件1：表层沉降自动化监测点实物图片；附件2：表层沉降自动化监测结构示意图； 附件3：表层沉降自动化监测点平面布置图。 |  |  |  |
| 监测、检测单位 检查意见 |  | 现场负责人： 年 月 日 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收意见 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式2份，监理、监测单位各执1份。

附件1：实物照片

| 全貌图 | 采集设备 |
| --- | --- |
| 沉降板 | 加固措施 |

附件2：表层沉降自动化监测结构示意图

附件3：监测点平面布置图

隐蔽工程验收记录-自动化孔压监测点

工程名称：

监测、检测单位：                                               记录编号：

| 单位工程 |  |  |  | 隐蔽项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  | 验收数量 |  |
| 埋设日期 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 隐蔽工程内容及简图 | 验收项目 |  | 设计（或监测方案）要求 |  | 实际埋设与加固情况 |
|  | 埋设位置 | 平面坐标 |  |  |  |
|  |  | 第*支 |  |  |  |
|  |  | 第*支 |  |  |  |
|  | 外侧护管 | 材质 |  |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  |  |
|  |  | 倾斜度 |  |  |  |
|  | 数据采集储存传输 | 传感器类型 |  |  |  |
|  |  | 量程 |  |  |  |
|  |  | 传输协议 |  |  |  |
|  |  | 数据自动化采集、储存、传输设备 |  |  |  |
|  | 加固措施 | 叠砂袋 |  |  |  |
|  |  | 钢丝拉结 |  |  |  |
|  |  | 三角支撑 |  |  |  |
|  | 附件 | 附件1：孔隙水压力自动化监测点实物图片； 附件2：自动化孔隙水压力结构示意图； 附件3：孔隙水压力自动化监测点平面布置图。 |  |  |  |
| 监测、检测单位 检查意见 |  | 现场负责人： 年 月 日 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收意见 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式2份，监理、监测单位各执1份。

附件1：实物照片

| 全貌图 | AI智能采集云盒 |
| --- | --- |
| 孔隙水压力传感器 | 加固措施 |

附件2：自动化孔隙水压力结构示意图

附件3：监测点平面布置图

隐蔽工程验收记录-自动化水位监测点

工程名称：

监测、检测单位：                                        记录编号：

| 单位工程 |  |  |  | 隐蔽项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  | 验收数量 |  |
| 埋设日期 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 隐蔽工程内容及简图 | 验收项目 |  |  |  |  |
|  | 埋设位置 | 平面坐标 |  |  |  |
|  |  | 高程 |  |  |  |
|  | 外侧护管 | 材质 |  |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  |  |
|  |  | 倾斜度 |  |  |  |
|  | 数据采集储存传输 | 传感器类型 |  |  |  |
|  |  | 量程 |  |  |  |
|  |  | 传输协议 |  |  |  |
|  |  | 数据自动化采集、储存、传输设备 |  |  |  |
|  | 加固措施 | 叠砂袋 |  |  |  |
|  |  | 钢丝拉结 |  |  |  |
|  |  | 三角支撑 |  |  |  |
|  | 附件 | 附件1：地下水位自动化监测点实物图片； 附件2：自动化水位监测结构示意图； 附件3：地下水位自动化监测点平面布置图。 |  |  |  |
| 监测、检测单位 检查意见 |  | 现场负责人： 年 月 日 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收意见 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式2份，监理、监测单位各执1份。

附件1：实物照片

| 全貌图 | 采集设备 |
| --- | --- |
| 水位计 | 加固措施 |

附件2：自动化水位监测结构示意图

附件3：监测点平面布置图

隐蔽工程验收记录-自动化分层监测点

工程名称：

监测、检测单位：                                                记录编号：

| 单位工程 |  |  |  | 隐蔽项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  | 验收数量 |  |
| 埋设日期 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 隐蔽工程内容及简图 | 验收项目 |  | 设计（或监测方案）要求 |  |  |
|  | 埋设位置 | 平面坐标（m） |  |  |  |
|  |  | 第*支 |  |  |  |
|  |  | 第*支 |  |  |  |
|  | 内侧导管 | 材质 |  |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |  |
|  |  | 管底土层 |  |  |  |
|  | 外侧护管 | 材质 |  |  |  |
|  |  | 规格 |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  |  |
|  |  | 倾斜度 |  |  |  |
|  | 数据采集储存传输 | 传感器类型 |  |  |  |
|  |  | 量程 |  |  |  |
|  |  | 传输协议 |  |  |  |
|  |  | 数据自动化采集、储存、传输设备 |  |  |  |
|  | 加固措施 | 叠砂袋 |  |  |  |
|  |  | 钢丝拉结 |  |  |  |
|  |  | 三角支撑 |  |  |  |
|  | 附件 | 附件1：分层沉降自动化监测点实物图片； 附件2：自动化分层沉降仪结构示意图； 附件3：分层沉降自动化监测点平面布置图。 |  |  |  |
| 监测、检测单位 检查意见 |  | 现场负责人： 年 月 日 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收意见 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式2份，监理、监测单位各执1份。

附件1：实物照片

| 全貌图 | 智能采集云盒 |
| --- | --- |
| 分层沉降磁环 | 加固措施 |

附件2：自动化分层沉降仪结构示意图

附件3：监测点平面布置图

| 施工期监测设备保护检查记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 参与单位： |  |  |  |  |  |  |
| 区域 |  | 项目 （数量） |  | 交接时间 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 检查意见 |  |  |
|  |  |  |  | 监检测单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 1 | 监测设备外观规格是否满足要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否带有明显的警示标识措施 |  |  |  |  |  |
| 3 | 砂袋及铁丝绑拉等加固措施是否到位 |  |  |  |  |  |
| 4 | 相关附属缆线是否固定妥当 |  |  |  |  |  |
| 5 | 初值数据是否完成采集 |  |  |  |  |  |
| 监检测单位意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代表方： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代表方： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代表方： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 附件：监测设备交接平面图 |  |  |  |  |  |  |

附录C  成果表

表层沉降观测

| 沉降标编号 | xxxx年x月x日~xxxx年x月x日 |  | 至xxxx年x月x日自动化累计沉降量(mm) | 至xxxx年x月x日人工累计沉降量(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周沉降量(mm) | 日沉降速率(mm/d) |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |
| 小结 | 1、表中正值代表隆起，负值代表下沉。 2、根据自动化监测数据，本周发生最大沉降的点 最大沉降量为 mm；最小沉降的点 ，最小沉降量为 mm；本周平均沉降量为 mm。 3、根据自动化监测数据，目前累计沉降量最大的点为 ，最大累计沉降量为 mm；累计沉降量最小的点为 ，最小累计沉降量为 mm，平均累计沉降量 mm。 4、根据自动化监测数据，本周发生的最大单日沉降速率的点为 ，沉降速率 为 mm/d，小于设计控制标准（ mm/d），发生时间为 。 |  |  |  |  |

表层水平位移观测

| 测孔编号 | 磁环编号/埋置标高（m） | xxxx年x月x日 ~ xxxx年x月x日 |  | xxxx年x月x日 累计沉降量（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 周沉降量（mm） | 平均沉降速率（mm/d） |  |
| 小结 | 1、表中负值代表下沉，正值代表隆起。 2、本周沉降磁环沉降量最大为 mm，发生位置在 监测孔 号磁环，周平均沉降速率最大为 mm； 3、目前沉降磁环累计沉降量最大为 mm，发生位置在 监测孔 号磁环； 4、本周沉降磁环发生的最大单日沉降速率为 mm/d，小于设计控制标准（ mm/d），发生时间为 。 |  |  |  |

孔隙水压力观测

| 孔压测头编号 | xxxx年x月x日 ~ xxxx年x月x日 | xxxx年x月x日 孔压累计变化量(kPa) |
| --- | --- | --- |
|  | 周孔隙水压力值变化量（kPa） |  |
| 小结 | 1、孔压变化值为“+”值代表孔压上升，为“-”值代表孔压下降。 2、本周孔压变化量最大的孔为 ，孔压变化值为 kPa，表现为孔压 。 3、目前孔压变化量最大的孔为 ，孔压变化值为 kPa，表现为孔压 。 |  |

地下水位观测

| 水位孔编号 | xxxx年x月x日 ~ xxxx年x月x日 |  | xxxx年x月x日 水位累计变化量(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 至本周末水位高程（m） | 周水位值变化量（m） |  |
| 小结 | 1、水位变化值为“+”值代表水位上升，为“-”值代表水位下降。 2、本周水位变化量最大的孔为 ，水位变化值为 m，表现为水位 。 3、目前水位变化量最大的孔为 ，水位变化值为 m，表现为水位 。 |  |  |